УДК 621.372.8.049.75
А. Ю. ФАРАФОНОВ, канд. техн. наук, Н. И. ФУРМАНОВА
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЫЧЕК

 НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОПОЛОСКОВОГО  ОТВЕТВИТЕЛЯ ЛАНГЕ
Введение
Один из наиболее часто используемых в СВЧ-усилителях ответвитель был предложен Дж. Ланге в 1969 году. Он образуется с помощью двух связанных встречноштыревых микрополосковых линий, которые печатаются на жесткой подложке, как правило, из керамики или плавленого кварца. Линии складываются из двух связанных портов, расположенных рядом друг с другом. Для подавления высших мод при сохранении распространения основной моды открытые концы полос соединены с теми же линиями, к которым они уже подключены на противоположной стороне. Эти четыре моста, как правило, реализуется либо по проволочным связям, либо по печатным воздушным мостам. [1] 
Т.к. производство ответвителей с большим количеством перемычек создает определенные сложности, возникает вопрос, как количество и  диаметр перемычек, а также место сварки влияют на параметры ответвителя. Однако в литературе не рассматривается вопрос влияния характеристик перемычек на параметры фильтра. Целью данной работы является предоставление практических рекомендаций по параметрам перемычек при проектировании, моделировании и производстве микрополосковых направленных ответвителей Ланге.

Расчет топологии ответвителя Ланге
Для анализа был выбран направленный ответвитель Ланге, предложенный в [2]. Этот направленный ответвитель  имеет ряд преимуществ по сравнению с другими  направленными ответвителями на связанных линиях: все питающие линии имеют одинаковые волновые  сопротивления [image: image2.png]


, величина которого выбирается из условия согласования ответвителя с подключаемыми  к нему устройствами; ширина всех проводников в структуре  одинакова, как и зазоры между ними, что уменьшает трудоемкость проектирования и сложность производства.

Анализ основан на рассмотрении многопроводной структуры, для которой находятся волновые проводимости при четном и не четном возбуждении для каждой пары  соседних проводников. При анализе предполагалось, что структура состоит из четного числа полосковых проводников равной длины и учитывалось взаимодействие только между рядом расположенными проводниками. Исходные характеристики и данные для расчета анализируемого направленного ответвителя Ланге представлены на рис. 1.
Волновое сопротивление питающих линий записано в выражении (1):

    

[image: image3.wmf](

)

[

]

(

)

[

]

Ве

Во

Во

Ве

Во

Ве

Во

Ве

Z

k

Z

Z

k

Z

Z

Z

Z

Z

Z

1

1

)

(

2

2

-

+

-

+

+

=

,       

 
              (1)

где k = 2,4,6…, n+2 – число линий в многопроводной структуре.

Коэффициент связи по напряжению рассчитывается по выражению (2):



[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

Во

Ве

Во

Ве

Во

Ве

Z

Z

Z

Z

k

Z

k

Z

k

дБ

в

связи

т

коэффициен

C

2

1

1

1

20

_

_

_

10

2

2

2

2

+

+

-

-

-

-

=

=

.    

  (2)

         На основе выражений (1) и (2) получены приближенные формулы для синтеза такого ответвителя, представленные в виде выражений (3): 


                     
[image: image5.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

C

k

q

C

Z

Z

C

k

q

C

q

k

C

C

Z

Z

Bo

Be

В

Во

-

-

+

=

-

-

+

+

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

  .   


  (3)
[image: image6.emf]
Рис.  1
На основании вышеприведенных формул, а также методик расчета конструктивных параметров, изложенных в [3], [4], а также модуля TXLine, представленного в системе Microwave Office от AWR, был проведен расчет параметров ответвителя Ланге. Т.к. полученные результаты были близки, то для проведения анализа были приняты значения параметров, представленные в табл.1. При моделировании структуры в Microwave Office по заданным параметрам результат (график 1) оказался близок к экспериментальному (график 2), как видно из рис.2.
Таблица 1
	Параметр анализируемого направленного ответвителя Ланге
	Обозначение
	Числовое значение
	Размерность

	Толщина полоска
	W
	0.05
	мм

	Расстояние между полосками
	S
	0.1
	мм

	Длина полоска
	L
	16.2
	мм

	Толщина плеча
	Н
	0.5
	мм

	Волновое сопротивление линии
	Zв
	50
	Ом

	Диэлектрическая проницаемость
	Еr
	9.6
	

	Рабочая частота
	F
	1.9
	ГГц


Электромагнитное моделирование проводилось с помощью систем HFSS Ansoft,  которая предназначена для проектирования трехмерных СВЧ устройств.
[image: image7.png]MLANGE1

ErNom=9.6
Name=SUB1




 [image: image8.png]Frequency (GHz)




а                                                                       б
Рис. 2
Описание электромагнитного моделирования направленного ответвителя Ланге
Электромагнитное моделирование было проведено с помощью систем HFSS Ansoft,  которая предназначена для проектирования трехмерных СВЧ устройств.

Для получения достоверного результата электромагнитного моделирования в системе HFSS, был проведен выбор формы перемычек в направленном ответвителе Ланге. Было рассмотрено два вариант задания перемычек: с помощью операции Bondwire (рис. 3, а); перемычки в виде половин торов (рис. 3, б). При этом форма перемычек анализируемой модели близка к форме перемычек направленного ответвителя Ланге, выполненного с помощью установки для автоматической сварки, в первом случае, и форме перемычек, выполненной при ручной сварке, во втором.
[image: image9.png]


 [image: image10.png]


 
             


     а                                                           б                                       
Рис. 3
На графике (рис. 4) показаны АЧХ, полученные в результате анализа конструкций с перемычками, которые заданы с помощью операции Bondwire (график 1), как половины торов (график 2).  
[image: image11.png]



Рис. 4
Оба способа задания перемычек дают результаты, близкие к экспериментальным данным, что свидетельствует о возможности использования обоих предложенных методов моделирования перемычек на практике. Выбор способа задания перемычек должен осуществляться в зависимости от исполнения перемычек в проектируемом ответвителе Ланге на производстве.
При задании перемычек с помощью операции Bondwire необходимо выбрать количество условное граней проволоки, из которой будут выполнены перемычки. Было проведено исследование зависимости параметра S13 от количества граней перемычек. На рис. 5 показаны результаты анализа конструкций ответвителя Ланге, в которых перемычки были заданы как проволока с различным  количеством граней: график 1 соответствует перемычке, имеющей 6 граней, график 2 – 12 граней, 3 – 18 граней, 4 – 24 грани.
[image: image12.png])





Рис. 5

При увеличении количества граней перемычек до определенного значения затухание уменьшается, но при дальнейшем увеличении количества граней время исследований будет значительно увеличиваться, а результат станет менее точным из-за повышения уровня сложности при разбиении модели на ячейки.

После определения наиболее подходящих условий для моделирования ответвителя, приступаем непосредственно к анализу перемычек, а именно влияния диаметра, материала и количества перемычек в направленном микрополосковом ответвителе Ланге.
На рис. 6 и 7 показаны АЧХ конструкций ответвителей Ланге, которые имеют диаметр 0.02, 0.025, 0.03, 0.035 мм (графики 1, 2, 3 и 4 соответственно); перемычки были смоделированы двумя вышеописанными способами. Значения диаметра проволоки выбраны в соответствии с рекомендациями, приведенными в [5]. 
[image: image13.png]Frea otz

o0

1000,





Рис. 6
[image: image14.png]0.00

-5.00

-25.00

Freq [GHz]

3.00




Рис. 7

 Как видно из рис.6 и рис.7, с увеличением диаметра перемычек значение коэффициента передачи S13 уменьшается, поэтому для соблюдения условия отклонения минимальной энергии из плеча 1 в плечо 3 необходимо сделать выбор в пользу того диаметра перемычек, который обеспечивает максимальное затухание. В нашем случае этот размер составляет 35 мкм, наибольший диаметр из возможных толщин проволоки при заданной ширине полоски.

 
На рис. 8 показаны АЧХ ответвителя Ланге, полученные в результате анализа конструкций, в которых в качестве материала перемычек выбраны золото (график 1) и медь (график 2).
[image: image15.png]



Рис. 8
Как видно из рис. 8, использование в качестве материала медь или золото при моделировании перемычек не дает больших изменений в АЧХ. Золотая проволока обладает более высокой стоимостью, чем медная, однако медная проволока сложнее в использовании, поскольку она обладает большей твердостью, чем золото. В связи с этим, параметры сварки должны контролироваться с особым вниманием. Медь подвержена окислению, поэтому необходимо принимать во внимание условия и сроки ее хранения. [6] Решение по выбору материала проволоки должен принимать изготовитель исходя из условий производства.
Каждая из перемычек может быть выполнена из нескольких параллельно включенных перемычек. Вид конструкций, где перемычки выполнены из одной и четырех проволочных перемычек приведен на рис. 9 а, б. АЧХ ответвителей Ланге с разным количеством перемычек показаны на рис. 9, в, где график 1 соответствует конструкции с 6 перемычками, график 2 – 12 перемычками, график 3 – 18, график 4 – 24 перемычки. 
[image: image16.png]


              [image: image17.png]



                                а                                                                              б
[image: image18.png]0.00.

“10.0.

2000,

“30.0.
o3l

Freq [GHz]




в
Рис.9
Как видно из рис.9, увеличение количества перемычек в анализируемой  конструкции направленного ответвителя Ланге приводит к уменьшению энергии, ответвляемой из основного во вспомогательный тракт при прохождении через направленный ответвитель.
На практике для минимизации механических воздействий на перемычки в направленных ответвителях их покрывают лаком, клеем или компаундом. Модель ответвителя Ланге, в котором перемычки залиты каплей компаунда УП-5-220 (диэлектрическая проницаемость равна 3.7), также была проанализирована (рис.10). Полученная АЧХ свидетельствует о том, что нанесение компаунда на участки крепления перемычек не оказывает значительного влияния на параметры ответвителя в пределах рабочего диапазона (рис. 11). Для проверки адекватности модели был проведен дополнительный расчет, в котором значение диэлектрической проницаемости было увеличено до 30. Расчет показал, что в этом случае АЧХ анализируемого направленного ответвителя будет отличаться от АЧХ направленного ответвителя без нанесения дополнительных материалов на частоте 5-6 f0, что свидетельствует об адекватности модели. 
[image: image19.png]


 [image: image20.png]RO

AB(S(WP1.WP4);

Freatonz)



                     Рис. 10                                                                                Рис. 11
Выводы

Проведено исследование влияния параметров перемычек на АЧХ микрополосковых направленных ответвителей Ланге. Даны рекомендации по моделированию таких конструкций в системе HFSS. Моделирование перемычек, устанавливаемых вручную, предложено с помощью создания тора и последующего его сечения пополам, а перемычек, устанавливаемых автоматически, - с помощью операции Bondwire. В этом случае при задании количества граней проволоки, из которой выполнены перемычки, необходимо сделать выбор в пользу 12 граней, поскольку такое количество граней позволяет получить поперечное сечение перемычки, близкое к окружности. При этом размерность задачи возрастает незначительно, что позволяет не увеличивать длительность расчетов. 

 Проанализирована зависимость АЧХ ответвителя Ланге от диаметра, материала и количества перемычек. При необходимости увеличения энергии, ответвляемой из основного во вспомогательный тракт, необходимо воспользоваться большим количеством перемычек, устанавливая в местах крепления несколько параллельно включенных перемычек, или увеличить диаметр проволоки, используемой для изготовления перемычек. 
Перечень ссылок

1. Sechi, F. Solid-State Microwave High-Power Amplifiers [Текст] / Franco Sechi, Marina Bujatti. - Artech House Inc. Norwood, MA, USA. - 2009
2. Современные  методы и результаты квазистатического анализа полосковых линий и устройств. А.И. Гипсман, В.М Красноперкин,  Г.С. Самохин, Р.А. Силин.  Электроника СВЧ. Выпуск 1. – М.: ЦНИИ «Электроника», 1991.
3. Проектирование интегральных устройств СВЧ: Справочник / Ю.Г. Ефремов, В.В. Конин, Б.Д. Солганик и др. - К.: Тэхника, 1990. - 159 с.
4. Малорацкий, Л.Г. Проектирование и расчёт СВЧ элементов  на полосковых линиях. [Текст] / Л.Г.Малорацкий, Л.Р.Явич   - М.: "Сов. радио", 1972. - 232 с. 

5. Проволока из золота, серебра и их сплавов. Технические условия [Текст] : ГОСТ 7222-75. Введ. 1975-18-07. – М. : Изд-во стандартов, 1998. – , 16 с. : ил. 
6. Остек. Медная проволока: Технологические материалы [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www. ostec-micro.ru›tech/podgroup/96.html
ХНУРЭ

 Поступила в редколлегию
_1379481760.unknown

_1393392738.unknown

_1379481239.unknown

